МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

работ общегеологического и специального назначения по региональному изучению недр суши, континентального шельфа Российской Федерации, Арктики и Антарктики

Утверждены

приказом Министерства природных ресурсов

Российской Федерации

от 26.12.2006 №292

Москва

2006

## Содержание

Введение……….…………………...………..………….……….…..…..….3

### 1. Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы………4

Сводное и обзорное геологическое картографирование….……………..6

Геологическое картографирование масштаба 1:1000000 .……………..10

Региональные геолого-съемочные работы масштаба 1:200000………..14

Прочие региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные

работы……………………………………………….……………………..20

Региональные гидрогеологические, инженерно-геологические и

геоэкологические работы …..….…….………………….……………….22

### 2. Работы специального геологического назначения…………………………24

Военно-геологические работы…………………………………………..24

Специальные гравиметрические работы …………..………………...…24

3. Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин…………………..….26

4. Мониторинг состояния и охраны геологической среды……………….......29

Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений….............29

Мониторинг и охрана геологической среды……….……….....………..31

Заключение………………………………………………………………..34

Введение

Основные направления развития работ общегеологического и специального назначения по региональному изучению недр суши, континентального шельфа Российской Федерации, Арктики и Антарктики определяют содержание и стратегическую последовательность действий до 2020 года в области:

региональных геолого-геофизических, геолого-съемочных, гидрогеологических работ;

работ специального геологического назначения;

создания государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин;

мониторинга состояния и охраны геологической среды.

Проведение работ направлено на обеспечение воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы, развитие наук о Земле и государственного геологического картографирования с созданием комплектов сводных, обзорных и государственных геологических карт различных масштабов, составляющих современную государственную информационную систему знаний о строении, составе и геодинамике недр России.

В рамках этих работ проводятся гидрогеологические и инженерно-геологические работы, позволяющие оценить природные и природно-технологические условия отдельных регионов страны.

Работы специального геологического назначения, в состав которых входят военно-геологические работы и специальные гравиметрические работы, непосредственно направлены на выполнение геологических исследований по повышению обороноспособности и безопасности страны.

Государственная сеть опорных геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин создается для получения информации о глубинном строении земной коры, минерагенической специализации крупных геологических структур и зон их сочленения. Такая информация важна для национальной безопасности страны и используется заинтересованными федеральными органами исполнительной власти для оценки сейсмической опасности и геоэкологического мониторинга среды, обоснования границ континентального шельфа России.

Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений проводятся с целью снижения ущерба от опасных и катастрофических природных процессов на основе создания информационных условий для безопасного использования геологической среды в многонаселенных, промышленно-развитых и социально-напряженных регионах страны.

Результаты работ по геологическому изучению недр с созданием геологических основ недропользования являются основой для:

- разработки и реализации стратегических направлений изучения и рационального использования недр;

- создания условий планирования и реализации мероприятий по воспроизводству МСБ, решения крупных межгосударственных, федеральных и региональных проблем развития минерально-сырьевой базы, экологии и других аспектов хозяйственной деятельности;

- регулирования недропользования на территории Российской Федерации и в зонах ее геополитических интересов;

- выявления новых перспективных нефтегазоносных и горнорудных районов.

Индикаторами эффективности этих работ являются объем новых знаний о геологическом строении страны, повышение ее геологической изученности до уровня общемировых стандартов, количество новых перспективных площадей с обоснованным меинерагеническим потенциалом и прогнозными ресурсами низких категорий, локализация перспективных участков.

Полученные по результатам работ общегеологического и специального назначения данные используются для обеспечения государственных интересов при решении широкого круга вопросов в области геологоразведки, горного дела, мелиорации, строительства, обороны, рационального природопользования, экологии, прогноза опасных, включая катастрофические, природных процессов и явлений (землетрясения, вулканизм, сели, оползни, обвалы и т.д.).

Информация, полученная в рамках этих работ, используется также при геологическом обосновании геополитических интересов России посредством реализации международных картографических проектов, включая обоснование юридического закрепления внешней границы континентального шельфа России и зон делимитации в Баренцевом, Каспийском, Черном, Азовском, Охотском и Беринговом морях.

Основные направления развития работ общегеологического и специального назначения по региональному изучению недр суши, континентального шельфа Российской Федерации, Арктики и Антарктики соответствуют государственной политике в области геологического изучения недр, реализуемой МПР России и Роснедрами через целевые программы  ведомства.

### 1. Региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы

В состав региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных, работ (РГР) входят работы по сводному и обзорному картографированию, геологическому картографированию масштаба 1:1000000, региональные геологосъемочные работы масштаба 1:200000 и прочие работы.

Это работы, направленные на повышение геологической изученности недр суши, континентального шельфа Российской Федерации, Арктики и Антарктики. Результатом их проведения является комплексная информация о геологическом строении, минерагеническом и прогнозном потенциале, геоэкологическом состоянии геологической среды и фонде перспективных поисковых участков для воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Геологическое обеспечение задач экологической безопасности, гражданского и промышленного строительства предусматривается, прежде всего, для территорий Европейской части России, Южного и Среднего Урала, Прибайкалья и Приморья, имеющих высокую антропогенную нагрузку. Формирование резерва перспективных поисковых участков для освоенных горнорудных районов с истощенной сырьевой базой предусмотрено для территорий Кавказа, Южного и Среднего Урала. Задачи по подготовке и расширению новых высокоперспективных минерально-ресурсных баз предусмотрены на территориях Карело-Кольского региона, Северного и Полярного Урала, Центральной, Восточной и Южной Сибири, Дальнего Востока. Ряд работ по территориям Кавказа, Алтая, Северо-Запада и Юго-Востока России нацелен на обеспечение решения геополитических интересов страны.

Учитывая значительную завершенность работ по созданию геологических основ сводного и обзорного уровней (сводное и обзорное картографирование), системы экспертного и методического сопровождения работ (прочие работы) и технологическую обеспеченность перевода этих направлений в мониторинговый режим, рост ежегодного финансирования на эти виды работ не предусматривается. За счет этого предусмотрено усиление основных видов работ (геологическое картографирование масштаба 1:1000000, региональные геологосъемочные работы масштаба 1:200000), дающих прирост принципиально новой фактографической информации и напрямую влияющих на эффективность геологического обеспечения работ по воспроизводству минерально-сырьевой базы. В их составе до 2010 года планируется значительное наращивание объемов геофизических, геохимических полевых работ, лабораторных исследований и технологий пространственного моделирования, в т.ч. с использованием современных прогнозно-поисковых моделей рудных объектов различного таксономического уровня.

Соотношение объемов основных видов работ (геологическое картографирование масштаба 1:1000000, региональные геологосъемочные работы масштаба 1:200000), в свою очередь, определяется степенью обоснованности ожидаемого прироста прогнозных ресурсов низких категорий, предусмотренных «Долгосрочной государственной программой изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» (далее – Долгосрочная программа) и необходимостью поддержания баланса в системе регионального и локального прогнозирования.

Показателями эффективности региональных геолого-геофизических и геологосъемочных работ являются объем новых знаний о геологическом строении страны, повышение ее геологической изученности до уровня общемировых стандартов, количество новых перспективных площадей с обоснованным металлогеническим потенциалом и прогнозными ресурсами низкой категории (Р3), локализация перспективных участков нераспределенного фонда недр.

Количество перспективных площадей,  рекомендуемых для постановки геологоразведочных работ по локализации прогнозных ресурсов полезных ископаемых в рамках Долгосрочной программы, должно составить не менее 1320.

#### Сводное и обзорное геологическое картографирование обеспечивает обобщенное представление о геологическом строении недр суши, континентального шельфа Российской Федерации с отражением информации о распределении и закономерностях размещения основных минеральных ресурсов, имеющих федеральную значимость. Этот масштабный уровень в значительной мере обеспечивает решение задач по средне- и долгосрочному планированию политики в области недропользования и отражает значимую информацию для реализации геополитических интересов. Кроме того, он является одним из основных источников  информации для других отраслей промышленности, государственных учреждений, сферы образования и фундаментальной науки.

Обеспеченность России сводными и обзорными картами геологического содержания масштабов 1:10000000, 1:5000000 (1:6000000 для шельфа и океанического дна Северного Ледовитого океана) и 1:2500000 в целом высокая. Большая часть этих карт и карт по отдельным регионам в масштабе 1:1500000 и 1:2500000 переведена в цифровые форматы ГИС-Атласа и других ИАС (информационно-аналитических систем). Кроме того, в состав ГИС-Атласа включены геолого-картографические материалы масштабов 1:1000000-1:500000 по территориям субъектов Российской федерации. Состав и содержание этих материалов охватывает геологическое строение (преимущественно – авторские материалы), геофизическую, геохимическую и видимую спектральную характеристики, минерагению, минеральные ресурсы, объекты недропользования и геологической изученности, инфраструктуру, гидрогеологию, геоэкологию, природоохранные объекты и геолого-экономическую характеристику территорий субъектов Российской Федерации. Работы по созданию ГИС корреспондируются с созданием многотомного «Национального атласа России» (поручение Правительства РФ от 28.05.2000  № АГ-П9-1499; письмо МПР от 28.09.2000 г. № ЛТ-32/4970).

Тем не менее, в сравнении с развитыми зарубежными странами, комплектность и содержание сводных и обзорных карт, уровень унификации и совместимости их цифровых представлений остается все еще низким.

Исходя из этого, необходимо завершение работ по созданию и переводу в режим мониторинга цифровой геолого-картографической информационной системы (на базе ГИС-Атласа) по всей территории России, расширение ее комплектности и интеграции ее ресурсов в международную систему геологической информации.

Унификация и актуализация цифровых материалов планируется на материалах мелкомасштабных и среднемасштабных государственных геологических карт, предусмотренных к созданию настоящей программой и прогнозно-поисковых работ, осуществляемых в рамках    Долгосрочной программы.  Кроме того, предусматривается   начать в   2008-2009 году  и завершить к концу срока действия программы формирование ГИС-Атласа по всей территории России в масштабе 1:1000000 с врезками масштаба 1:200000. Содержание этой ГИС должно отвечать государственным геологическим картам того же масштаба. В результате будет создана цифровая бесшовная геологическая основа масштаба 1:1000000 с врезками масштаба 1:200000, пригодная для перевода государственного геологического изучения страны от режима полистных съемок в режим мониторинга. Пополнение и актуализация содержащихся в ней материалов будет планомерно осуществляться на основе унифицированных регламентов и требований по фактографическим данным недропользователей, обобщающих работ государственной геологической службы и геолого-картографических и геолого-съемочных работ масштабов 1:1000000, 1:200000 (затраты предусмотрены в соответствующих мероприятиях настоящей программы). Одним из важных элементов этой ГИС должен стать модуль пространственного (3D) и, возможно, пространственно-временного (4D)  моделирования, обеспеченный соответствующими данными буровых и геофизических работ, палеореконструкций.

Расширение комплектности предусматривается за счет интеграции ГИС-атласа и ГИАС «Минерально-сырьевые ресурсы России», а также за счет составления в форматах ГИС «Атласа геофизических карт России», «Атласа геохимических карт России», «Космического образа России», «Обзорной  прогнозно-металлогенической карты территории России», ИАС по континентальному шельфу России и других локальных по тематическому содержанию, или территориальному охвату ГИС.

Интеграция в международную систему цифровой геологической информации осуществляется реализацией международных проектов с участием России, Украины, Беларуси, Казахстана, республик Средней Азии,  Кавказа, Монголии, Китая, Кореи, Турции, США, Канады, Швеции, Финляндии и других стран.

Особым видом работ в части сводного и обзорного картографирования является изучение недр Антарктиды и ее континентального шельфа. Этот материк представляет потенциальный резерв добычи минерального сырья будущими поколениями человечества. В современном ледовом покрове Антарктиды сконцентрировано почти 90% общего объема пресной воды, имеющейся на планете, а в недрах сосредоточены значительные ресурсы углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых.

Морской доктриной Российской Федерации, исходя из международно-правового статуса антарктического региона, стратегия России в отношении Антарктики сформулирована следующим образом: «Изучение фундаментальных закономерностей геологического строения, глубинной структуры и истории формирования земной коры Антарктиды, ее континентальной окраины и прилегающих глубоководных акваторий Южного океана. Создание информационной базы для научного прогноза минерально-сырьевого потенциала Антарктики». При этом геолого-геофизические исследования и прогноз минерально-сырьевых ресурсов региона должны выполняться на таком уровне, который при необходимости обеспечит полноправное участие России в выработке оптимального механизма регулирования возможного освоения в будущем антарктических недр, а в перспективе – и в непосредственном осуществлении этой деятельности. Систематическое проведение этих работ является одной из наиболее эффективных форм постоянного присутствия нашей страны в Антарктике, что необходимо в геополитических целях.

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 713-п от 2.06.2005 и планом мероприятий по обеспечению деятельности Российской антарктической экспедиции (далее – РАЭ) в 2006-2010 гг. предписываются: 1) проведение ежегодных антарктических экспедиций в оптимальные сроки для обеспечения деятельности российских организаций в Антарктике, в том числе для осуществления геолого-геофизических исследований, изучения глобальных изменений климата, исследования подледникового озера Восток с учетом международной кооперации, выполнения научных программ в рамках 3-го Международного полярного года (2007/2008 год); 2) подготовка технико-экономического обоснования проектирования нового научно-исследовательского судна для выполнения геолого-геофизических работ в Арктике и Антарктике; 3) обеспечение выполнения требований Протокола об охране окружающей среды к Договору об Антарктике 1959 года.

За почти полувековую историю исследований Антарктики российские геолого-геофизические исследования охватили более 5 млн. квадратных километров суши и континентального шельфа. На континенте была закартирована большая часть обнаженных районов; в морях Антарктики получено около 70000 км многоканальных сейсмических и гравимагнитных наблюдений; 5 млн. кв. км площади материка и прилегающих шельфов охвачены аэрогеофизическими съемками различных масштабов с общей протяженностью профилей более 480000 км.

Двумя главными составляющими геолого-геофизических исследований в Антарктике являются: 1) экспедиционные работы на материке и в омывающих его акваториях в составе РАЭ и мероприятия по их обеспечению; 2) научно-исследовательские работы с целью обобщения результатов экспедиционных исследований в свете общих достижений современной геологической науки и с учетом материалов, получаемых в Антарктике экспедициями других стран.

Экспедиционные исследования выполняются по четырем направлениям: 1) изучение геологического строения и перспектив полезных ископаемых горных районов антарктической суши (наземные геологические, сейсмические и гравимагнитные исследования; средне-, крупномасштабные аэрогеофизические съемки); 2) изучение глубинного строения и перспектив нефтегазоносности осадочных бассейнов на континентальной окраине Антарктиды (морские геолого-геофизические исследования – сейсмопрофилирование МОГТ в комплексе с гравимагнитными наблюдениями, сейсмоакустическое профилирование, сейсмозондирования МПВ; глубинные сейсмические зондирования, отбор донных проб); 3) изучение геофизическими методами внутриконтинентальных районов Антарктиды (наземные сейсмические и геофизические наблюдения; мелко- и среднемасштабные аэрогеофизические съемки); 4) организационная поддержка перечисленных выше экспедиционных исследований, включающая комплекс специальных мероприятий (обновление инфраструктуры и материально-технической базы, осуществление природоохранной деятельности в соответствии с Протоколом об охране окружающей среды к договору об Антарктике, ратифицированному Российской Федерации в 1999 г.), проводимых как в России в ходе подготовки экспедиций, так и по мере выполнения работ в Антарктике.

Основным объектом исследований горных районов Антарктиды на ближайшие 5-7 лет является район, расположенный вдоль обширной внутриконтинентальной рифтовой зоны ледников Ламберта и Эемери (горы Принц-Чарльз, Земля Мак-Робертсона, Земля Принцессы Елизаветы), где горные выходы протягиваются на 600 км в глубь материка. Здесь сосредоточены наиболее значимые для Восточно-Антарктической платформы проявления твердых полезных ископаемых: железа (прогнозные ресурсы составляют более 10 млрд. тонн), угля (прогнозные ресурсы составляют 3-5 млрд. тонн), золота, алмазов, вольфрама, платины. В районе ледников Ламберта и Эймери будут выполняться работы по геологическому картированию масштаба 1: 50 000 – 1: 100 000, построению детальных опорных геологических разрезов, изучению изотопно-геохимической характеристики метаморфических комплексов, составлению моделей геодинамического развития земной коры в докембрии; оценке перспектив обнаружения и освоения месторождений твердых полезных ископаемых. В период с 2010 г. до 2020 г. сухопутные исследования предполагается проводить в горных районах Земли Королевы Мэри, Земли Эндерби и Земли Королевы Мод, наряду с возможным продолжением работ в районе ледников Ламберта и Эймери.

Морские геофизические исследования 2006-2010 гг. будут продолжаться в южной части Индийского океана, где сосредоточены крупнейшие осадочные бассейны Антарктики с длительной историей геологического развития. В 2006 г. предполагается завершить рекогносцировочную стадию работ с расстоянием между профилями 80-100 км. В 2007-2010 гг. наблюдения будут сконцентрированы в полосах геотраверзов, пересекающих участки континентальной окраины Антарктиды, ключевые для понимания фундаментальных геологических и геодинамических закономерностей эволюции литосферы, а также зависящих от них процессов нефтегазонакопления. Такие исследования будут проведены в крупнейших и наиболее доступных для плавания осадочных бассейнах Восточной Антарктиды, располагающихся в морях Рисер-Ларсена, Космонавтов, Содружества, Дэйвиса и на континентальной окраине Земли Уилкса. В полосах геотраверзов регулярная сеть стандартных региональных профилей МОГТ должна быть дополнена осевыми профилями ГСЗ, выполняемыми с применением донных станций и систематической магнитной съемкой с расстоянием между маршрутами не более 10 км. В период с 2010 г. по 2020 г., после того как технический ресурс НИС «Академик Александр Карпинский» будет исчерпан (2012-2013 гг.), необходимо ввести в строй новое геолого-геофизическое судно, которое будет способно выполнять рекогносцировочные и детальные исследования в труднодоступных и в настоящее время мало изученных регионах Антарктики (тихоокеанская окраина Антарктиды - море Росса, море Амундсена, море Беллинсгаузена и южно-атлантическая окраина Антарктиды - море Уэдделла). Более совершенные методические и технические возможности нового судна позволят также изучить шельфы бассейнов индоокеанской окраины, которые до сих пор не исследованы, но являются наиболее перспективными в отношении нефтегазоносности, и выставлять полевые геологические лагеря на прилегающей суше с борта судна, расширив географию исследований труднодоступных районов Антарктики.

В изучении внутриконтинентальных районов Антарктиды, где коренные породы перекрыты мощным (до 4 км) ледниковым покровом, главную роль играют дистанционные геофизические методы (гравиметрические, магнитометрические и радиолокационные). До 2010 г главным объектом исследований по этому направлению является практически неизученный район Земли Принцессы Елизаветы к востоку от 78о в.д. (от побережья на юг) и/или район центральной части Земли Королевы Мод. С 2010 до 2020 г., после того, как будет построен аэродром на российской станции Прогресс, возможно будет выполнять комплексные геофизические исследования на тяжелых самолетах во внутриконтинентальных районах Антарктиды. Масштаб аэрогеофизических исследований должен быть не менее 1: 1000000.

Кроме аэрогеофизических съемок намечено развитие наземных сейсмических и радиолокационных наблюдений. До 2010 сейсмические исследования будут выполняться в виде дискретных зондирований по профилям в районе уникального и крупнейшего в Антарктике подледникового озера Восток. Наземные радиолокационные исследования будут сосредоточены вдоль маршрутов следования санно-гусенечных поездов со станции Мирный и Прогресс на станцию Восток, позволяя получать детальную информацию о подледной среде центральной Антарктиды. С 2010 г. по 2020 г. предполагается выполнить сейсмические наблюдения в районах центральной Антарктики (преимущественно вдоль маршрутов санно-гусенечных поездов), где по аэрогеофизическим съемкам будут выявлены ключевые, наиболее интересные тектонические структуры земной коры. В этот же период предполагается провести глубинные сейсмические исследования в районе подледникового озера Восток, строение земной коры которого остается абсолютно неизученным.

#### Геологическое картографирование масштаба 1:1000000 является основой для создания сводного информационного уровня, обеспечивает развитие прикладной геологической науки, дает общие знания о геологическом строении и минерагеническом потенциале регионов страны, позволяет осуществлять разработку и реализацию региональных программ изучения и рационального использования недр, обосновывает направления прогнозных работ и перспективные площади для их постановки.

Несмотря на то, что Госгеколкарта-1000 второго поколения составлена практически на всю территорию суши Российской Федерации, только 15% этих карт могут считаться кондиционными по современным требованиям. На арктический шельф России к настоящему времени изданы или подготовлены к изданию листы Госгеолкарты «новой серии», половина из которых составлена уже с учетом требований к 3-му поколению: т.е. геология морского дна отражена полностью и увязана с геологией островной и материковой суши на основе утвержденных серийных легенд, составлены цифровые базы первичной геолого-геофизической информации, значительное внимание уделено глубинному строению, прогнозно-минерагеническим исследованиям и оценке состояния природной среды. Значительно слабее продвинулось создание Госгеолкарты-1000 в Дальневосточном регионе (Берингово, Охотское и Японское моря), хотя значение этого региона в ресурсном и геополитическом отношении не менее важно, а степень геолого-геофизической изученности участками значительно выше, чем в Западной Арктике. Северо-восточный шельф РФ (акватории морей Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского), как наиболее перспективный район, где в первой половине XXI века реально может быть открыт стратегический резерв углеводородного сырья Российской Федерации так же нуждается в создании геолого-картографических покрытий в мелких масштабах.

На устранение этих недостатков направлены работы по созданию нового, третьего поколения Госгеолкарты-1000/3. Эти работы обеспечены подготовленными унифицированными требованиями, цифровыми технологиями сбора и обработки геологической информации, цифровыми материалами опережающих геофизических (ГФО), геохимических (ГХО) и дистанционных (ДО) съемок и нацелены на создание многофункциональных геологических основ, пригодных как для целей прогнозирования перспективных участков, так и для использования в различных отраслях хозяйственной деятельности.

По состоянию на 01.06.2005 г. опережающие ГФО составлены на ~55% территории суши, ГХО – на ~ 49%, ДО – на 100% (по материалам современного дистанционного зондирования (многоспектральных данных) на ~24%). ГФО на акваториальную часть Российской Федерации составлены на ~40%, ГХО не составлялись.

В 2002 году начаты работы по созданию комплектов Госгеолкарты-1000/3 на территорию России и прилегающего шельфа. Справочно: общее число листов ГК-1000/3, подлежащих составлению, равняется 246 листам, из них  суша - 137 листов,  континентальный шельф – 42 и зона перехода от суши к морю, включая острова – 67 листов. По состоянию на 01.04.2006 г. завершены работы по созданию Госгеолкарты-1000/3 на 30 номенклатурных листов, в том числе на территории суши - 20 листов, на шельфе – 10 листов. Составление Госгеолкарты-1000/3 осуществляется на 43 номенклатурных листах, в том числе: на территории суши – на 33 листах, на шельфе – на 10 листах. Завершение листов, находящихся в производстве, планируется поэтапно с 2006 г., в том числе: в 2006 г. – 15 листов (из них 2 – на шельфе), в 2007 г. – соответственно 10 (6), в 2008 г. – 1 лист на шельфе, в 2009 г. –8 (1), в 2010 г. – 9 листов на территории суши.

По территории суши в период с 2006-2012 гг. в работу планируется вовлечь площади основных горнорудных и экономически освоенных регионов Российской Федерации. В геологическом отношении это складчатые или платформенные районы, характеризующиеся одно-двухярусным строением разреза с достаточно высокой степенью геологической изученности. Создание Госгеолкарты-1000 и ГМК-500 для этих площадей будет осуществляться в основном на основе использования и анализа имеющейся геологической, геофизической и геохимической информации, в том числе опережающих основ, при незначительном объеме дополнительных полевых прогнозно-минерагенических исследований.

Начиная с 2013 г. в производство будут вовлечены слабо освоенные территории, характеризующиеся двух-трехярусным строением геологического разреза и низкой степенью геологической изученности. Для решения проблем развития минерально-сырьевой базы этих территорий и повышения прогнозной эффективности работ Госгеолкарты-1000 и ГМК-500 потребуется создание современных высокоточных опережающих основ, мелкомасштабное геохимическое доизучение площадей, а так же усиление удельного веса сопровождающих геофизических и полевых прогнозно-минерагенических исследований, что неизбежно повлечет за собой удорожание работ при сокращении показателя прироста оперативной изученности.

По континентальному шельфу в работу вовлекаются в основном площади, для которых Госгеолкарта-1000 составляется впервые, и в меньшем объеме пересоставляются листы новой серии. Реализация геологоразведочных работ на континентальном шельфе России по созданию геологических основ недропользования позволит выявить закономерности в распределении полезных ископаемых и, прежде всего, углеводородов, и дать перспективную оценку минерально-сырьевого потенциала в целом. Приоритеты в части составления мелкомасштабной геологической основы шельфа в период срока действия программы должны сместиться в области Дальневосточного шельфа и Восточно-Арктических морей. По Восточно-Арктическим морям в обеспечение работ по созданию ГК-1000/3 потребуется создание полноценной геофизической основы. В качестве исходных материалов для нее целесообразно проведение аэрогеофизической съемки (магнитной и гравиметрической) в масштабе 1:500 000.

Планируется ежегодная постановка работ на 6-9 номенклатурных листах по суше и на 2-4 листах на шельфе. Для обеспечения работ опережающими основами планируется вводить раз в два года объекты по созданию опережающих ГХО и ГФО. В рамках реализации программы в период с 2006 по 2009 гг. Госгеолкарта-1000 третьего поколения будет составлена на 36 номенклатурных листов, в том числе по суше – 24 листа (17,5% суши), по шельфу – 12 листов (11% шельфа, островов и прибрежных территорий). К концу 2020 г. планируется завершение работ еще на 121 листе, из них 93 по суше и 28 на шельфе. Таким образом, к 2020 году Госгеолкарта-1000 третьего поколения будет составлена (с учетом работ, завершенных в 2005 г.) на 187 листов, в том числе по суше – на 137 листов (100% суши), по шельфу – на 50 листов (~45,9% шельфа).

Начиная с 2008 г. третье поколение Госгеолкарты планируется реализовать как единую геолого-картографическую информационную систему в форме ГИС (см. раздел «Сводное и обзорное геологическое картографирование»), с возможностью постоянной модернизации карт, расширения информационной емкости комплектов Госгеолкарты в целом для всей территории Российской Федерации и ее континентального шельфа.

Решение задач по выявлению и оценке металлогенических зон с перспективой создания новых и альтернативных минерально-сырьевых баз предусматривается под обеспечение мероприятий «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья (2005-2010 годы и до 2020 года)»:

«Углеводородное сырье – нефть, газ, газовый конденсат» – на участках континентального шельфа Российской Федерации в Баренцевом, Карском, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом и Охотском морях, в море Лаптевых, Калининградском шельфе и территориях Северо-Западного ФО (Тимано-Печерская НГП, Мезенская НГО и Прибалтийская НГО), Приволжского ФО (Волго-Уральская НГП), Южного ФО (Прикаспийская НГО), Уральского ФО (Западно-Сибирская НГП), Сибирского ФО (Енисей-Хатангская и Ангаро-Ленская НГО), Дальневосточного ФО (Лено-Анабарская и Анабар-Хатангская НГО);

«Золото» – по Северо-Западному ФО (Западное Предуралье, Карело-Кольский регион, обрамление Балтийского щита), Южному ФО (Северный Кавказ), Приволжскому ФО (Западное Предуралье), Уральскому ФО ( Уральская горно-складчатая область), Сибирскому ФО (Таймыр, Алтае-Саянский регион, Тунгусская синеклиза, Байкальский регион), Дальневосточному ФО (Амуро-Охотский, Верхояно-Колымский и Охотско-Чукотский регионы, Приморье);

«Алмазы» – по Северо-Западному ФО (обрамление Балтийского щита, Тиман, западный склон Урала), Центральному ФО (Московская синеклиза, Воронежский выступ), Приволжскому ФО (западный склон Урала), Сибирскому ФО (обрамление Анабарского щита, юго-запад Сибирской платформы), Дальневосточному ФО (Якутия);

«Платина» – по Северо-Западному ФО (Карело-Кольский регион, Западное Предуралье), Уральскому ФО (Полярный, Северный и Средний Урал), Сибирскому ФО (Таймыр, Алтае-Саянский и Байкальский регионы), Дальневосточному ФО (восточная часть Амуро-Байкальского региона, Верхояно-Колымский регион);

«Никель» – по Уральскому ФО (Полярный Урал), Сибирскому ФО (Таймыр, Алтайский регион), Дальневосточному ФО (Амуро-Байкальский регион).

«Уран» – по Северо-Западному ФО (Карелия, зона сочленения Балтийского щита и Русской плиты), Центральному, Южному и Приволжскому ФО (Воронежский выступ, структуры Палео-Дона и Палео-Волги), Уральскому ФО (юг Западно-Сибирского региона), Сибирскому ФО (Таймыр, Алтае-Саянский и Восточно-Забайкальский регионы), Дальневосточному ФО (восточная часть Амуро-Байкальского региона);

«Металлургическое сырье (черные металлы)» - по Северо-Западному ФО (Карелия), Центральному, Южному и Приволжскому ФО (титан-цирконивые россыпи), Уральскому ФО (Уральская горно-складчатая область, Западно-Сибирская провинция), Сибирскому ФО (Алтае-Саянский и Забайкальский регионы);

«Металлургическое сырье России (цветные металлы)» - по Северо-Западному ФО (Тиман), Приволжскому ФО (западный склон Урала), Южному ФО (Кавказ), Уральскому ФО (Уральская горно-складчатая область), Сибирскому ФО (Таймыр, Алтае-Саянский и Забайкальский регионы), Дальневосточному ФО (Амуро-Байкальский, Верхояно-Колымский, Чукотский регионы, Якутия, Приморье);

«Металлургическое сырье (легирующие металлы)» - по Центральному ФО (Воронежский выступ), Южному ФО (Прикаспийский регион), Сибирскому ФО (Забайкалье), Дальневосточному ФО (Амуро-Байкальский регион, Приморье);

«Нерудное металлургическое сырье» - в Северо-Западном, Центральном, Приволжском, Южном, Уральском, Сибирском ФО;

«Агрохимическое сырье» - в Северо-Западном, Центральном, Приволжском ФО.

Прирост геологической, геохимической, геофизической  изученности должен составить к 2020 году 17736 тыс. кв. км. Работы позволят выделить не менее 840 перспективных поисковых участков и структур для целей «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса и потребления и воспроизводства минерального сырья».

#### Региональные геолого-съемочные работы масштаба 1:200000 являются одним из основных видов работ для прогнозирования и выявления месторождений полезных ископаемых и создания задела перспективных поисковых площадей. Они являются важнейшим источником геологической информации при решении широкого круга вопросов в области горного дела, мелиорации, строительства, обороны, рационального природопользования, экологии, прогноза опасных, включая катастрофические, природных процессов и явлений (землетрясения, вулканизм, сели, оползни, обвалы и т.д.) на локальных территориях. В связи с особенностями назначения отечественных среднемасштабных геологосъемочных работ они планируются и осуществляются, в основном, в перспективных на открытие стратегических видов минерального сырья горнорудных районах. Вместе с тем, часть геологических съемок этого масштаба предусматривается для удовлетворения потребностей территорий в конкретной информации геологического содержания и прогнозного характера (эколого-геологическая, сейсмогеологическая и т.п.) и своими результатами во многом обеспечивает решение проблемы 2 (снижение уровня безопасного использования геологической среды) и мероприятия 4 (мониторинг состояния и охраны геологической среды).

К настоящему времени 19% территории страны является «белым пятном» для этого масштаба геологических исследований. Из имеющегося массива карт масштаба  1:200000 более 75% составлены 15-40 лет назад, морально устарели и не отвечают современным геологическим данным и уровню знаний. Удельные затраты на геологосъемочную изученность отдельных листов масштаба 1:200000 даже в хорошо изученных регионах различаются в 4-6 раз. Дефицитом современной картографической информации объясняется во многом отсутствие в России значимых геологических открытий (крупных месторождений полезных ископаемых) за последние 15 лет. Для пополнения фонда перспективных площадей нужен рациональный баланс между объемами среднемасштабных и крупномасштабных геологосъемочных и прогнозно-поисковых работ. Альтернативе геологосъемочным работам (ГСР) в части выделения и подготовки перспективных площадей для постановки прогнозно-поисковых и поисковых работ нет. Повышение эффективности этих работ видится в усилении в их составе прогнозно-поисковой составляющей. Затраты на получение новой, в т.ч. с применением полевых методов исследования (геофизических, геохимических, геологосъемочных и поисковых), информации должны составлять не менее 40-50% общей стоимости работ. Усиление поисковой эффективности ГСР-200 должно предусматривать увеличение ассигнований на поисковую оценку локальных прогнозных участков, которую невозможно осуществить без достаточного объема горных и буровых работ (из-за недостаточного финансирования при ГСР-200 в 1990-2000 гг. они практически не применялись). Эффективность вложения дополнительных средств предусматривается в виде повышения информативности геологических карт и повышении их прогнозных свойств, за счет чего предусматривается пропорциональный росту финансирования, объем выявляемых перспективных участков.

Создание опережающих геофизических (ОГФР), геохимических (ОГХР) и дистанционных основ к Государственной геологической карте масштаба 1:200000 является одним из важнейших видов работ, определяющим их современный уровень, общегеологическую и прогнозно-поисковую эффективность. В настоящее время для всей территории России имеется дистанционная основа м-ба 1:200000 по материалам старых съемок с ограниченным количеством каналов зондирования, геохимическая основа для  26,5% площадей суши и комплекс геофизических основ (аэромагнитная съемка м-ба 1:200000 для 96% территории, гравиметрическая съемка этого же масштаба для 93% территории и аэрогамма-спектрометрическая съемка различных масштабов для 85% территории). Вместе с тем, для значительной части площади России практически все виды ОГФР и дистанционная основа выполнены с использованием аппаратуры устаревших моделей, не обеспечивающих современный уровень и прогнозные свойства карт нового поколения. Результаты ОГХР также во многом устарели и исчерпали свои прогностические свойства. Соответственно предусматривается проведение ОГФР, ОГХР и создание дистанционных основ на новой технологической базе с опережением и в составе работ по созданию Госгеолкарты-200 нового поколения.

Госгеолкарта-200 территории России включает 4670 номенклатурных листов, в т.ч. по суше – 4063, островам и прибрежным территориям - 607 листов. По состоянию на 01.01.95  составлено 1 поколение ГК-200 на 3220 листов (69%), в т.ч. суше – 2930 (72%), островам и прибрежным территориям – 290 листов (48%).

Госгеолкарта-200 2-го поколения начала составляться с 1994 года и по состоянию на 1.05.2005 составлена на 623 номенклатурных листа (13%), в т.ч. по суше – 553 листа (14%), островам и прибрежным территориям – 70 листов (12%).

Конкретные площади проведения ГСР-200 должны быть выбраны в районах, имеющих наиболее высокую перспективность на обнаружение полезных ископаемых, позволяющих восполнить фонд перспективных поисковых объектов для нужд «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья».

По Европейской части России (Северо-Западный, Центральный, Южный и Приволжский ФО) проведение ГСР-200 предусматривается в качестве основы для прогнозирования и пополнения фонда перспективных площадей новых горнорудных районов, нетрадиционных для западных регионов страны полезных ископаемых (алмазы, титано-циркониевые россыпи, золото, платиноиды) и обеспечения развития истощенных сырьевых баз действующих предприятий (полиметаллы, вольфрам, нефть и газ), а также на решение экологических и других не ресурсных потребностей. Эти работы планируются сконцентрировать по:

- нефти и газу – в Северо-Кавказской и Волго-Уральской нефтегазовых провинциях;

- золоту и платиноидам – на Балтийском щите, на западном склоне Северного и ЮжногоУрала (в пределах Приволжского ФО);

- алмазам – на Балтийском щите, в его южном и восточном обрамлении, на западном склоне Северного Урала (Пермский край) и в центральных районах России (Воронежский выступ);

- черным металлам – на Ставропольском своде, Южном и Северном Урале (в пределах Приволжского ФО);

- легирующим металлам – на Северном Кавказе (Республика Карачаево-Черкессия);

- цветным металлам – на Северном Кавказе (Республики Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия-Алания) и Южном Урале в Республике Башкирия и Оренбургской области, Новой Земле;

- никелю – в Карело-Кольском регионе;

- неметаллическим полезным ископаемым – Оренбургской области;

- подземным водам – в Приволжском регионе, на юго-западном склоне Балтийского щита, на Северном Кавказе и в Центрально-Европейском регионе.

В результате будет обеспечен прирост изученности территории в масштабе 1:200000 к концу 2020 года - не менее 478,5 тыс. кв. км с выделением  95 площадей для постановки прогнозно-поисковых и поисковых работ на нефть и газ, золото, платиноиды, алмазы, никель, медь, титан и цирконий, вольфрам и свинцово-цинковые руды с оценкой прогнозных ресурсов.

По Уралу и Западной Сибири в границах Уральского ФО особое значение придается Северному и Полярному Уралу в связи с созданием сырьевой базы для обеспечения предприятий Среднего и Южного Урала и планируемым строительством железной дороги вдоль восточного склона Урала. Предусмотренные программой работы сконцентрированы:

- по золоту и МПГ – в основном - на восточном склоне Полярного и Северного Урала, в меньшей мере - на Южном и Среднем Урале;

- по алмазам – на Северном Урале в пределах Республики Коми и Ханты-Мансийского автономного округа;

- по цветным металлам – в пределах осевой части Урала (Тагильская и Магнитогорская мегазоны);

- по железу – в пределах Челябинской и Свердловской областей, ХМАО и ЯНАО;

- по марганцу – на восточном склоне Полярного и Северного Урала в пределах ХМАО и на Южном Урале в Челябинской области;

- по легирующим металлам и редким землям – на Полярном Урале в ХМАО и ЯНАО и в Зауралье в пределах Челябинской и Свердловской областей;

- по нефти и газу – в районах Широтного Приобья и юга Западной Сибири.

Рост прогнозной эффективности планируемых работ по Уральскому федеральному округу планируется обеспечить за счет доизучения области сопряжения Уральской складчато-надвиговой системы и Западно-Сибирской плиты вдоль восточного склона Урала, что потребует увеличения глубинности изучения территории с применением неглубокого бурения в районах развития маломощного чехла.

В результате, прирост изученности территории Урала и Западной Сибири в масштабе 1:200000 (в пределах Уральского ФО) к концу 2020 года –235 тыс. кв. км. Будет выделено не менее 75 перспективных площадей для постановки прогнозно-поисковых и поисковых работ на черные металлы, медь, цинк, свинец, золото, платиноиды, молибден, вольфрам, редкие земли, алмазы, магнезит, барит, нефть и газ с оценкой прогнозных ресурсов.

По Сибирскому федеральному округу геологосъемочные работы сосредоточены преимущественно на юге территории, в  горно-складчатом обрамлении Сибирской платформы (Алтае-Саянской и Алдано-Забайкальской рудных провинциях) и в северной части на территории Таймырского АО, представляющей рудно-нефтегазоносную провинцию.

Проведение ГСР-200 с созданием геологических основ пополнения фонда перспективных площадей и обеспечения развития сокращающихся сырьевых баз действующих предприятий (железо, золото) предлагается для:

- решения трансграничных проблем региональной геологии и металлогении Рудного Алтая на юге Алтайского края, с оценкой ресурсного потенциала меди, свинца, цинка, золота, серебра, барита, марганца, вольфрама;

- оценки ресурсов урана, титана, циркония в Омской области;

- оценки ресурсов марганца, железа, меди, урана, золота, серебра, платины, лития, молибдена, тантала, ниобия, редких земель в Кемеровской области;

- оценки ресурсов меди, золота, серебра, вольфрама и молибдена в Республике Алтай;

- оценки ресурсов золота и урана , меди, марганца и бентонитовых глин на Енисейском кряже;

- оценки ресурсов золота, железа, молибдена на юге Красноярского края;

- оценки ресурсов золота,  марганца, молибдена и бериллия в Восточном Саяне;

- оценки ресурсов золота и платиноидов в Бодайбинском районе;

- оценки ресурсов золота, тантала, циркония, молибдена и вольфрама в Сибирском секторе БАМа;

- оценки ресурсов золота и молибдена в Бурятско-Северо-Читинском районе.

Для решения специализированных минерально-сырьевых задач по обоснованию перспективных площадей предусматривается проведение геолого-минерагенического картографирования (ГМК) на конкретный вид полезного ископаемого:

- золота и урана в Таймырском АО;

- меди и бентонитов на юге Красноярского края;

- золота в Сибирском секторе БАМа;

- золота, никеля и молибдена в Восточном Cаяне.

- урана в Чарском рудном районе Забайкалья

Опережающие геохимические (ОГХР-200) и геофизические (ОГФР-200, КАГФК-200) работы для обеспечения последующих ГДП и обоснования рекомендаций для постановки прогнозных и поисковых работ планируются:

- на золото в Джидинском районе Бурятии и Оленгуйском районе Читинской области;

- на золото, уран, стронций, алмазы в Чарско-Торгойском районе – на стыке Иркутской, Читинской областей и Республики Саха (Якутия);

- на комплекс полезных ископаемых в Верхнеангарском районе;

- на золото, серебро и флюорит  на Юмурченской площади в Забайкалье.

В Алтае-Саянском и Забайкальском регионах предусматриваются значительные объемы ГСР и ГМК по результатам завершаемых в 2006 гг. региональных геолого-геофизических исследований.

В результате запланированных по Сибирскому региону работ планируется получить прирост изученности территории в масштабе 1:200000 – не менее 450,7 тыс. кв. км. с выделением 110 площадей для постановки прогнозно-поисковых и поисковых работ.

Проведение ГСР-200 в Дальневосточном федеральном округе направлено на пополнение фонда перспективных площадей ведущих для региона высоколиквидных видов минерального сырья (золота, серебра, никеля, МПГ), на выявление нетрадиционного для региона минерального сырья (медь, свинец и цинк, барит), а также на укрепление и развитие минерально-сырьевой базы действующих горнорудных предприятий (олово, вольфрам, бор).

Эти работы концентрируются по:

- золоту и серебру - в складчатых областях Дальнего Востока (Уяндино-Сутуроохская, Северо-Сихотэ-Алинская, Западно-Сихотэ-Алинская, Западно-Верхоянская, Западно-Амурская минерагенические зоны, Тасканская, Тас-Хаяхтахская, Курум-Юряхская, Горбинская, Нерючинская, Пильда-Лимурийская перспективные площади), на Алдано-Становом щите (Алдано-Охотская, Джалиндинская, Лемочи-Олдонгсинкская минерагенические зоны), в восточноазиатских окраинно-континентальных и островодужных вулканических поясах (Мало-Курильская, Южно-Омолонская, Центрально-Камчатская, Верхне-Яблонская минерагенические зоны, Вилигинская, Осиновская перспективные площади);

- олову, вольфраму в складчатых структурах Дальнего Востока (Ольгинский, Средне-Уссурийский, Арминский, Яно-Адычанский рудные районы);

- металлам платиновой группы – в мафит-ультрамафитовых комплексах Корякского нагорья (Палано-Ватынская минерагеническая зона);

- меди – в Охотско-Чукотском вулканогенном поясе (Челомджа-Ямская минерагеническая зона) и Приколымском поднятии (Ороекская зона);

- свинцу и цинку Индигиро-Колымской складчатой системы (Омулевская зона);

- никелю – на Алдано-Становом щите (Западно-Джугжурская минерагеническая зона);

- бариту – в Сихотэ-Алинской складчатой области (Баджальская структурно-формационная зона).

В результате работ планируется получить прирост изученности территории ДВФО в масштабе 1:200000 до конца 2020 года – не менее 450 тыс. кв.км., выделить не менее 120 площадей  для постановки прогнозно-поисковых и поисковых работ на золото, серебро, олово, вольфрам, МПГ, никель, медь, свинец и цинк, барит.

На шельфе геологосъемочные работы м-ба 1:200000 предлагается продолжить в пределах зон Российской юрисдикции Черного, Азовского и Каспийского морей, Баренцевом и Карском морях, а за пределами 2010 года приступить к работам  в Дальневосточных морях, где потребность в среднемасштабной комплексной геологической основе особенно велика для обеспечения возросшей хозяйственной деятельности и защиты геополитических интересов России. В задачи этих работ входит локализация новых нефтегазоперспективных структур, обеспечение инженерных сооружений строительными материалами с учетом состояния природной среды, обеспечение лицензионной и рекреационной деятельности. Одной из главных региональных задач для Азово-Черноморского региона является создание современной модели глубинного строения региона и его нефтегазонакопления. Кроме того, предусмотрено геологическое картирование масштаба 1:100000 на территории острова Шпицберген. Проведение этих работ, помимо обеспечения воспроизводства МСБ, преследует решение геополитических интересов России.

Прочие региональные геолого-геофизические и геолого-съемочные работы предусматриваются для обеспечения основных направлений региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ (сводное и обзорное, мелко- и среднемасштабное картирование) базовой полимасштабной геологокартографической информацией, унифицированными серийными легендами, изданными геологокартографическими, методическими, аналитическими и справочными материалами, экспертного и методического сопровождения работ.

В рамках этих работ создана система экспертного и методического контроля качества и унификации геологических основ, благодаря которой качество геолого-картографических материалов и степень их стандартизации являются одними из лучших в мире.

Создана система оперативного обеспечения деятельности органов управления недрами России, предприятий, выполняющих государственные заказы на геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы и прочих недропользователей изданной геологокартографической продукцией. Предоставление недропользователям геолого-картографической продукции является одним из важнейших факторов стимуляции их активности и создания условий для конкуренции в сфере недропользования. Ежегодные темпы роста спроса конечных недропользователей на изданную геологокартографическую продукцию составили в период 2003-2005 годов 25-60%. При этом стабильный рост спроса характерен для группы внешних потребителей (горно-добывающих компаний, сервисных компаний, проектных организаций и предприятий). В числе основных потребителей выделяются такие компании, как «Алроса», «Де Бирс», «Anglo-American Exploration».

В то же время, сохранение в ближайшие годы темпов роста на изданную геологокартографическую продукцию приведет к физическому исчерпанию тиражей государственных геологических карт, что потребует создания их резервных копий в цифровом виде.

Другим проблемным вопросом является низкий уровень решения вопросов создания и ведения базовой полимасштабной геологокартографической информации (фонда перспективных геологических участков всех таксономических уровней, объектов геологической изученности и т.д.) необходимой для эффективного планирования и проведения работ основных направлений. Эти работы требуют системного решения на основе интеграции всех имеющихся информационных ресурсов с использованием унифицированной понятийной базы и классификаторов.

Предусматривается:

- Создание и ведение в режиме мониторинга базовой полимасштабной геологокартографической информации и метаинформации (фонда перспективных геологических участков всех таксономических уровней, объектов геологической изученности и т.д.).

- Развитие экспертного и методического сопровождения региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ, в т.ч. работ научно-редакционного совета (НРС) и главной редакционной коллегии (ГРК) Роснедр по экспертизе продукции и методическому сопровождению работ общегеологического и специального назначения. Эти работы должны обеспечить адаптацию всей системы региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ к быстро меняющимся технологиям, требованиям экономики страны и заказчиков к составу и содержанию конечной продукции. При их реализации запланированы мероприятия по совершенствованию системы управления и организации  государственным геологическим картированием, в т.ч. на основе изучения и внедрения в практику работ на территории Российской Федерации передового мирового опыта.

- Продолжение работ по совершенствованию и межсерийной корреляции серийных легенд (СЛ) ГК-200/1000 в целях обновления, специализированного доизучения и унификации объектов государственного геологического картографирования. Основное внимание при этом планируется уделить повышению степени валидизации основных картографируемых подразделений на основе достижений современных палеонтолого-стратиграфических и изотопно-геохимических данных.

- Стимуляция активности недропользователей по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы и создание условий для конкуренции в сфере недропользования за счет оперативного издания картографической продукции, справочной, научно-технической и методической литературы, пополнения и сопровождения Резервного фонда карт геологического содержания Роснедр. В целях оперативного удовлетворения растущего спроса и доступности геологической информации предусматриваются мероприятия по переводу имеющейся ретроспективной геологокартографической информации в цифровые форматы данных.

Учитывая преимущественно мониторинговый характер «Прочих региональных геолого-геофизических и геолого-съемочных работ»  их ежегодное финансирование планируется на уровне 2006 года. При этом ожидается не менее чем 15% ежегодный рост спроса на изданную геологокартографическую продукцию в перспективе до 2009 года, который планируется обеспечить на 100%. Последующий рост спроса будет определяться качеством и территориальным охватом геологических основ нового поколения.

Региональные гидрогеологические, инженерно-геологические и геоэкологические работы выполняются для изучения распространения подземных вод (питьевых, минеральных лечебных, теплоэнергетических и промышленных) и формирования их ресурсного потенциала, выявления инженерно-геологических условий геологических процессов и их экологической роли, а также для изучения и оценки экологического состояния геологической среды в естественных и нарушенных условиях. Получаемая информация необходима при принятии решений, связанных, в частности, с обеспечением страны качественными питьевыми  водами, а также проектированием, строительством и эксплуатацией инженерных сооружений различного назначения.

В настоящее время гидрогеологическая изученность территории России различных масштабов составляет:

- 1:1000000 – 3,3 %, что составляет 562 649 кв. км территории России;

- 1:500000 – 19,24 %, или 3 286 тыс. кв. км;

- 1:200000 и 1:100 000 – 30,13 %, или 5 145 тыс. кв. км;

- 1:50 000 и 1:25 000 – 3,29 %, или 561 339 кв. км.

С учетом высоких темпов старения гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической информации достигнутая изученность не позволяет проводить восполнения ресурсного потенциала подземных вод разного назначения и эффективно решать постоянно усложняющиеся задачи объективной характеристики и прогноза развития состояния геологической среды.

Имеется также потребность в создании обзорных гидрогеологических и инженерно-геологических карт, так как до настоящего времени отсутствуют изданные современные гидрогеологическая и инженерно-геологическая карты и карта гидрогеологического районирования, отвечающие требованиям для включения в ГИС-атлас цифровых карт.

Положение усугубляется неравномерностью распределения и ухудшением качества пресных подземных вод для удовлетворения потребностей  населения в питьевой воде из защищенных источников. Большинство мегаполисов и крупных городов страны используют для питьевого водоснабжения, как правило, не защищенные от загрязнения поверхностные воды и не имеют альтернативных водоисточников. К наиболее проблемным относятся территории крупных населённых пунктов Европейской части России, а также горнорудных районов и градопромышленных агломераций.

В этой связи региональные гидрогеологические, инженерно-геологические и геоэкологические работы нацелены на решение двух основных задач:

1. Повышение общей гидрогеологической, инженерно-геологической, геокриологической и геоэкологической изученности территории страны в мелком и среднем масштабах.

2. Переоценку ресурсного потенциала хозяйственно-питьевых вод зоны свободного водообмена.

Последовательность, масштаб и характер съемочных работ определяются степенью изученности территорий и комплексом приоритетных геологических задач по их хозяйственному освоению.

В соответствии с этими задачами предусматривается:

1. Проведение гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической съемок (доизучения) с достижением ежегодного прироста гидрогеологической и геоэкологической изученности к концу 2009 года в масштабе 1:1000000 – 55000 кв. км и в масштабе 1:200000 – 11000 кв. км. В 2009-2020 годах ежегодный прирост гидрогеологической, инженерно-геологической и геоэкологической изученности на основе специализированных съемок составит 66000 кв. км. (0,9% территории России). Общий прирост гидрогеологической изученности за период реализации Программы составит 972000 км2 (5,69 % территории страны).

Основные работы будут направлены на изучение закономерностей распространения,  формирования ресурсов и качества питьевых вод в природных и нарушенных условиях обжитых и осваиваемых территорий; изучение и прогнозирование современных геологических, в том числе криогенных процессов и явлений по территориям:

- горно-рудных и нефтегазоносных провинций (КМА, Кольский регион, Кузбасс, Волго-Уральская и Западно-Сибирская провинции);

- новых перспективных минерально-сырьевых и нефтегазоносных регионов (Печорский, Ямал, Сахалин);

- промышленно-городских агломераций (Центральный и Северо-Западный регион, Поволжье, Урал, Южные районы Сибири и Дальнего Востока);

- территорий активного проявления опасных геологических процессов (Северный Кавказ, Байкальский регион, Алтае-Саянская область, Сахалин, Камчатка, Курильские острова);

- маловодных районов юга России и криолитозоны.

В то же время в ближайшие два года следует рассмотреть вариант о выборочном включении гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических блоков в комплекс работ полистного геологического картографирования масштаба 1:1000000 и геологических съемок масштаба 1:200000 по территориям, где имеется необходимость проведения исследований гидрогеологического и инженерно-геологического содержания. Такое решение позволит существенно сэкономить средства на общие издержки для этих видов работ и повысить комплексность и полноту проработки информации. В связи с этим в действующие нормативные документы (инструкции) необходимо внести дополнения, определяющие требования к составу работ, специализированным картам и технологии их составления.

Одновременно с полистным картированием представляется целесообразным составление специализированных гидрогеологических, инженерно-геологических и геоэкологических карт масштабов 1:1000000 – 1:200000 гидрогеологических структур различных порядков или их частей, отражающих условия формирования ресурсов подземных вод, их химического состава, состояния защищенности и загрязнений, степень обеспеченности населения ресурсами и запасами подземных вод и др.  При этом, такие исследования могут проводиться как в полном комплексе, так и иметь только гидрогеологическое, либо инженерно-геологическое, либо геоэкологическое содержание.

Особое место в составе этих работ должны занять региональные инженерно-геологические исследования как картографической основы для изучения и картирования развития опасных геологических процессов и их прогнозирования. Такая инженерно-геологическая основа необходима для оптимизации системы мониторинга экзогенных геологических процессов, оценки степени пораженности территорий. Последнее необходимо также для составления кадастра земель и их стоимостной оценки, что исключительно актуально для реализации Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Переоценка ресурсного потенциала крупных артезианских бассейнов подземных вод (Ветлужского, Вятско-Камского, Сыртовского, Восточно-Предкавказского, Западно-Сибирского, Кузбасского и др.) с увеличением ресурсов пресных подземных вод на 150-250 тыс. м3/сут. по каждому бассейну.

### 2. Работы специального геологического назначения

Военно-геологические работы выполняются в согласованных с Минобороны России объемах и составе, направлены на выполнение геологических исследований по повышению обороноспособности и безопасности страны.

Основными направлениями работ являются:

Военно-геолого-географические исследования территории субъектов Российской Федерации с составлением описаний и комплектов карт.

Военно-геологические исследования приграничных территорий вдоль государственной границы Российской Федерации с составлением описаний и комплектов карт.

Специальные работы по выполнению задач в части сохранности результатов специальных геологических работ.

Опытно-методические и экспериментальные работы по разработке и внедрению новых методов и технологий при военно-геологических исследованиях.

Военно-геологические исследования приграничной территории вдоль морских побережий.

Военно-геологические исследования операционных направлений.

Всего предусматривается ежегодное выполнение военно-геологических работ на 40 локальных объектах.

Специальные гравиметрические работы направлены на обеспечение государственной политики в области: изучения, использования и охраны недр; воспроизводства минерально-сырьевой базы; повышения обороноспособности страны; защиты ее геополитических интересов. Являясь наряду с сейсморазведкой одним из самых глубинных геофизических методов, гравиразведка находит применение при изучении глубинного геологического строения, при сейсмогеологическом районировании и изучении сейсмоактивных районов, выявлении глубинных критериев размещения месторождений полезных ископаемых. Гравиметрические данные являются важным элементом прогноза и поисков месторождений нефти, газа, хромитов и других стратегических полезных ископаемых. Военно-техническое использование гравиметрии связано с методами расчета траектории полета ракет, использованием при навигации судов в подводном положении и т.д. Данные гравиразведки совместно с результатами сейсморазведки могут и должны использоваться для обоснования внешней границы континентального шельфа (ВГКШ) Российской Федерации. В связи с этим, гравиметрическая информация имеет многоцелевой и, по большей части, закрытый характер.

Основным содержанием специальных гравиметрических работ является Государственная гравиметрическая съемка масштаба 1:200 000, составление и подготовка к изданию листов Государственной гравиметрической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000, создание сети Государственных гравиметрических пунктов III класса, служащих исходными пунктами для детальных гравиметрических съемок.

Современный этап работ в целом характеризуется значительным объемом обеспеченности территории Российской Федерации Государственными гравиметрическими съемками масштаба 1:200000 (93% территории России). В последние годы выполнены разработки, существенно повышающие информативность и точность гравиметрических съемок. Разработан высокоточный аэрогравиметр, позволяющий значительно ускорить и удешевить измерения, созданы новые методики и программные средства обработки и интерпретации (в том числе, комплексной) гравиметрических данных. В рамках информационного обеспечения специальных гравиметрических работ создан банк гравиметрических и аэромагнитных данных масштабов 1:200 000 – 1:1 000 000 территории России - ГРАВИМАГ. Разработана технология и программное обеспечение компьютерной подготовки к изданию и издания  листов Государственной гравиметрической карты Российской Федерации масштаба 1:200 000.

Вместе с тем, работы по этому направлению резко сократились с 1991г., что отодвинуло проблему завершения съемок оставшихся 7% континентальной части РФ на неопределенное время. Ряд съемок 60-70 годов были выполнены устаревшей аппаратурой и по устаревшей технологии и не отвечают современным требованиям. Не заснятыми, по-прежнему, остаются  большие территории на севере Восточной Сибири, в Верхоянье, на Северо-Востоке страны, в Приохотском регионе. На части территории выполненных съемок не проведено составление Государственных гравиметрических карт масштаба 1:200 000, а карты, подготовленные к изданию (авторские оригиналы), изданы лишь частично. Из числа 3474 заснятых номенклатурных листа к настоящему времени изданы типографским способом 2135 лист и 206 листов подготовлены к изданию в компьютерной форме.

Широкий спектр применения результатов специальных гравиметрических работ указывает на целесообразность форсированного завершения Государственной гравиметрической съемки масштаба 1:200 000 территории Российской Федерации в полном объеме и наращивания темпов подготовки и издания листов съемки.

С учетом современной изученности мероприятиями предусматривается (таблица 7) проведение Государственной гравиметрической съемки масштаба 1:200 000 в пределах Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов на территории Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансийского и Чукотского автономных округов, Красноярского и Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Новосибирской и Томской областей. Предусматривается проведение  компьютерного картосоставления по ранее не изданным листам общим объемом более 843 номенклатурных листа.

При выборе конкретных объектов для постановки специальных гравиметрических работ учитывались рекомендации ЦНИГРИ по выбору наиболее перспективных площадей на поиск месторождений рудных полезных ископаемых, а также данные ВНИГНИ по нефтегазогеологическому районированию. Основное внимание уделено недостаточно изученным территориям, перспективным на те или иные виды полезных ископаемых и на которые нет изданных гравиметрических карт масштаба 1:200 000. Планируемые темпы прироста гравиметрической изученности  должны составить 32000 кв.км в 2009 году и 34000 кв.км к 2020 году. Объем ежегодно составляемых и подготавливаемых к изданию листов государственной гравиметрической карты масштаба 1:200000 должен достичь в 2020 году 62 номенклатур.

## 3. Создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин

Изучение глубоких горизонтов земной коры на основе создания опорных профилей и скважин является одним их наиболее эффективных методов изучения тектонического развития земли, ее геодинамического режима, связи глубинных процессов и приповерхностных явлений, разработки глубинных критериев прогнозирования и поисков полезных ископаемых и объединения указанных факторов в рамках единой теории процессов образования месторождений.

Особенностью этих работ на современном этапе является  использование аппаратурно-технических и программных средств, позволяющих прослеживать исследуемый разрез с практически равной детальностью на всю мощность земной коры.

К настоящему времени уже создана часть Государственной сети опорных профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, включившая:

- профили нового поколения, выполненные с современной аппаратурой и технологией начиная с 1995 года, и ранее пройденные профили, по которым получена информация о глубинном строении, в целом  удовлетворяющая современным требованиям;

- сверхглубокие и параметрические скважины, пройденные начиная с 70-х годов.

За последнее десятилетие сетью профилей охвачены западная Приенисейская и центральная части Сибирской платформы (профили 1-СБ, 2-СБ, 3-СБ - 3300 пог.км), пройдена большая часть единственного на Северо-Востоке страны профиля 2-ДВ (1780 пог.км). По Европейской части пройдены северная и центральная части профиля 1-ЕВ (3780 пог.км), по Баренцево-Карскому шельфу - профили 1-АР, 2-АР, 3-АР и 4-АР (4700 пог.км). В общей сложности отработано 13560 пог.км.

Завершено бурение Кольской (12261 м) и Уральской (6015 м.) сверхглубоких, Тимано-Печорской (6905 м), Колвинской (7057 м), Воротиловской (5374 м), Тырныаузской (4001 м), Тюменской (7502 м), Северо-Молоковской параметрических скважин. В проходке Ен-Яхинская сверхглубокая параметрическая скважина в Западной Сибири (достигнутая глубина – свыше 7500 м).

Тем не менее, глубинная изученность территории страны остается крайне недостаточной. Наименее изученными являются Северо-восток страны, южная часть Восточно-Европейской платформы (ВЕП), зона сопряжения ВЕП и Урала, север ВЕП, Урала, Западной и Восточной Сибири, складчатые пояса юга и севера Сибири, Восточно-Арктическая акватория и Охотское море.

Предусматривается дальнейшее развитие общероссийской сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, в первую очередь в перспективных геолого-минерагенических регионах (включая вышеперечисленные регионы с низкой степенью изученности), с учетом результатов исследований последних лет и в тесной взаимосвязи с другими проводимыми в нашей стране геолого-геофизическими исследованиями.

Первоочередными для изучения являются Европейский, Северо-Уральский и Сибирский регионы, а также Северо-Восток России с прилегающими областями континентального шельфа Российской Федерации.

В Европейском и Уральском регионах работы будут направлены на уточнение углеводородного потенциала Прикаспийской впадины, Волго-Уральской антеклизы и Западного Предуралья, включая северный фланг Восточно-Уральской нефтегазовой провинции (НГП), рудного потенциала Приполярного Урала. В пределах Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты планируются работы на территориях с известным и ожидаемым углеводородным потенциалом с задачей установления общих закономерностей распределения углеводородного сырья в земной коре и выявления новых перспективных для поисков региональных структур на поиски нефти. На территории складчатых поясов юга и севера Сибири запланированы работы для решения проблем минерагении Алтае-Саянской области, Байкало-Патомского нагорья, севера Забайкалья, Таймыро-Североземельского складчатого пояса. На Северо-Востоке страны глубинные исследования планируется сосредоточить в основных рудных провинциях для расшифровки их генезиса и выявления природы глубинных источников благороднометального, вольфрамового и оловянного оруденения. Работы в Западно-Арктической части континентального шельфа Российской Федерации направлены на изучение глубинного строения и уточнение перспектив нефтегазоносности Баренцево-Карской плиты и зон её сочленения с сопредельными тектоническими структурами. В Восточно-Арктических морях и Охотском море работы будут нацелены как на изучение глубинного строения для оценки углеводородного потенциала, так и для обоснования внешней границы континентального шельфа России (ВГКШ).

Наряду с проложением опорных геолого-геофизических профилей планируется проходка глубоких параметрических скважин на опорных профилях и в полосе геотраверсов с повышенными минерагеническими перспективами. Первоочередными регионами для их выполнения являются Воронежский массив, Охотско-Чукотский вулканогенный пояс, западное Приуралье, Байкало-Патомское нагорье, Енисейский кряж.

Предусматриваются опытно-производственные работы по созданию технологий получения глубинной информации, тематические и опытно-методические работы.

Проведение работ позволит:

- продолжить создание глубинной геологической основы прироста ресурсного потенциала на основе решения крупных проблем в области фундаментальных и прикладных исследований литосферы, в области мелкомасштабного геологического картирования и мелкомасштабных прогнозно-поисковых исследований;

- получить сведения о глубинном геологическом строении и минерагенической специализации крупных геологических структур и зон их сочленения;

- получить информацию о глубинном строении известных горнорудных и нефтегазоносных районов и областей для расширения перспектив выявления в их пределах слабопроявленных, сложнопостроенных и погребенных месторождений полезных ископаемых;

- оценить сейсмическую опасность и необходимость геоэкологического мониторинга среды сейсмоопасных и сейсмоактивных регионов;

- получить геолого-геофизические материалы к обоснованию внешних границ континентального шельфа России;

- обеспечить широкий круг потребителей (государственных, корпоративных, муниципальных и частных) данными о глубинном строении Земли в целях установления главных закономерностей образования и формирования месторождений полезных ископаемых, выявления и картирования зон развития опасных геологических явлений и процессов, создания глубинной основы прогнозно-поисковых работ.

Полученная информация послужит глубинной основой для выявления новых углеводородных и рудных объектов различных рангов на слабоизученных и неосвоенных территориях, для выявления новых ресурсных баз и нетрадиционных типов полезных ископаемых.

Прирост изученности России опорными геолого-геофизическими профилями за период действия программы составит 33850 п.км или 37,28 %, параметрическими и сверхглубокими скважинами – 37400 п.м или 3,04 %.

## 4. Мониторинг состояния и охраны геологической среды

Получаемая в процессе мониторинга геолого-геофизическая, гидрогеологическая и геоэкологическая информация необходима для разработки, реализации и анализа эффективности мероприятий по обеспечению экологически безопасного недропользования и охраны недр, по предотвращению или снижению негативного воздействия опасных и катастрофических геологических и антропогенных процессов. Это достигается посредством регулярного информирования органов государственной власти, организаций, недропользователей и других субъектов хозяйственной деятельности об изменениях состояния недр. Составными элементами мониторинга являются:

- сохранение и развитие системы и уровня исследований по комплексному изучению состояния геологической среды в сейсмоактивных и сейсмоопасных регионах страны;

- развитие и оптимизация сети наблюдений с выделением первоочередных объектов мониторинга опасных эндогенных и экзогенных геологических процессов и объектов мониторинга подземных вод при проведении геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений, при мониторинге состояния и охраны геологической среды.

Риски связаны с вероятностной оценкой характера и тенденций развития геологических процессов и явлений. Риски минимизируются посредством повышения плотности, комплексности, полноты и системности режимных наблюдений. Минимизации ущерба способствует методическое и технологическое сопровождение и обеспечение проводимых исследований.

К внешним рискам можно отнести неритмичность и недостаточный уровень финансирования программы из средств федерального бюджета.

Геолого-геофизические работы по прогнозу землетрясений  направлены на обеспечение более высокого уровня безопасности населения, территорий, объектов и уменьшение ущерба от воздействия землетрясений и их последствий путем создания более эффективных систем прогноза землетрясений и комплексного целевого картирования сейсмической опасности территорий на региональном и локальном уровнях.

Государственная значимость и острота проблемы сейсмической безопасности связана с тем, что после выхода «Карты общего сейсмического районирования» (ОСР-97) в нашей стране были пересмотрены нормативы по сейсмическим воздействиям для различных категорий объектов, существенно расширены площади зон высокой балльности и, одновременно, была увеличена интенсивность сейсмических воздействий на 1-2 балла примерно для 50 % площади этих зон. Недоучет величины исходного сейсмического воздействия означает возникновение ситуации сейсмической уязвимости (беззащитности) для населения и хозяйственно-промышленных объектов, в том числе экологически опасных, и значительные затраты на обеспечение сейсмической надежности старой застройки.

Работы предусмотрены на территориях 26 субъектов Российской Федерации: Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Ставропольского и Хабаровского краёв, Амурской, Иркутской, Камчатской, Кемеровской, Ленинградской, Магаданской, Сахалинской, Свердловской, Читинской областей, Республик Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Северная Осетия – Алания, Тыва, Хакасия, Кабардино – Балкарской и Карачаево – Черкесской Республик, Еврейской автономной области и Корякского автономного округа.

Глубинные геофизические исследования выполняются для целей регионального сейсмического моделирования и районирования сейсмоопасных территорий, оценки регионального поля напряжений и выбора объектов для детального сейсмического районирования.

За последнее десятилетие выполнено значительное количество региональных геофизических профилей ГСЗ, МОВЗ, МТЗ, ГМТЗ, АМТЗ в пределах Северо-Кавказского, Алтае-Саянского, Камчатско-Корякского и Северо-Западного регионов общей протяжённостью около 10 000 п.км. По результатам этих работ проведена сравнительная оценка структурных и физических параметров геологической среды для активных и асейсмичных блоков земной коры. Для ряда очаговых зон (Минераловодской, Дагестанской, Грозненской) выполнены построения трёхмерных объёмных моделей среды и определены критерии для выявления потенциальных очагов активизации сейсмических процессов.

Предусматривается завершение работ по изучению глубинного строения основных сейсмоактивных регионов России, что позволит провести сейсмотектоническое районирование территорий Северного Кавказа и Камчатско-Корякской складчатой области и создать глубинную геолого-геофизическую модель Алтае-Саянской складчатой области в её изученной части. В 2006-2009 годах будет выполнено 3400 п. км, а в 2010-2020 годах 1600 п. км геофизических профилей, пересекающих основные очаговые зоны произошедших крупных землетрясений и зоны возникновения ожидаемых землетрясений (зоны ВОЗ), в том числе 3200 п. км в Алтае-Саянской складчатой области, 1200 п. км в Камчатско-Корякской складчатой области и 600 п. км на Северном Кавказе.

Мониторинг гидрогеодеформационного поля (ГГД) ведётся в основных сейсмоопасных регионах России. В 2005 году режимные наблюдения за состоянием и динамикой ГГД-поля велись на 65 наблюдательных скважинах региональной сети ГГД-мониторинга, расположенных в Северо-Кавказском, Байкальском, Алтае-Саянском и Дальневосточном регионах.

Развитие сети ГГД-мониторинга до 2020 года предусматривает расширение сети мониторинга в Дальневосточном (до 75 скв.), Алтае-Саяно-Байкальском (до 100 скв.) и Северо-Кавказском (до 35 скв.) регионах. В Алтае-Саянском регионе планируется впервые ввести в строй 20 наблюдательных скважин. Общее количество скважин в 2009 году составит 105 и в 2020 году достигнет 210 скважин. Степень охвата режимными наблюдениями основных сейсмоопасных регионов России в 2020 году составит 100%.

Мониторинг геофизических и газ-гидрогеохимических полей сейсмоактивных зон и очагов активизации сейсмического процесса позволяет выявлять процесс подготовки землетрясения с фиксацией фонового, аномального и критического состояния геологической среды в масштабе среднесрочного прогноза.

В настоящее время режимные геофизические наблюдения ведутся на трёх геофизических (Кавминводский, Байкальский, Геленджикский) и одном газ-гидрогеохимическом (Верхне-Кубанский) полигонах. Кроме того, режимные наблюдения содержания гелия в подземных водах проводятся на 6 участках, расположенных на территории Северо-Кавказского региона.

Предусматривается расширение сети мониторинга геофизических и газгидрогеохимических полей и доведение их числа до 13 полигонов. В 2006 году предполагается ввод в число действующих 3 полигонов на территориях Республик Алтай, Дагестан, Хакасия, Тыва, Алтайского и Красноярского края. В 2007 году планируется организация Петропавловск–Шипунского и Южно-Сахалинского полигонов, в 2008 году - Сочинского полигона, в 2009 году – Охинского полигона на севере Сахалина. В 2010-2020 годах предполагается ввод в число действующих Балтийского и Средне-Уральского полигонов.

Создание геофизической основы детального сейсмического районирования планируется осуществлять путем проведения профильно-площадных комплексных геофизических исследований  в масштабе 1:500000 в сейсмоопасных районах с интенсивностью сотрясений 8 – 10 баллов по шкале MSK – 64 и районах прогнозируемых сейсмических событий с применением долговременных локальных сетей наблюдений за слабой (местной) сейсмичностью и регистрацией предвестников землетрясений электромагнитными и электрическими полями, геоакустическими шумами, флюидодинамикой и приливными деформациями. В 2010 – 2020 годах предполагается выполнение профильно-площадных геофизических работ масштаба 1:500000 на общей площади 30000 кв.км в сейсмоопасных районах Северо-Кавказского (12000 кв.км.), Алтае-Саяно-Байкальского (8000 кв.км.) и Дальневосточного (10000 кв.км.) регионов.

Мониторинг геологической среды осуществляется с целью изучения эколого-геологических условий и ситуаций, в т.ч. явлений, угрожающих экологической безопасности населения и наносящих прямой ущерб экономике страны. Реализация функций мониторинга основывается на изучении и оценке как природных геологических явлений, так и влияния техногенного воздействия на геологическую среду.

Среди наиболее опасных проявлений последнего следует считать загрязнение почв, горных пород, истощение и загрязнение подземных вод питьевого качества. По состоянию на текущий период службой мониторинга установлено более 4 тыс. очагов загрязнения. В результате интенсивной эксплуатации подземных вод на отдельных территориях (города Брянск, Курск, Москва, Санкт-Петербург и др.) образовались и продолжают развиваться крупные региональные депрессионные воронки, площади которых достигают значительных (до 50 тыс. км2) размеров. Доля загрязненных подземных вод от общей величины их использования для питьевого водоснабжения населения в целом по Российской Федерации выросла до 5-6 %.

На территории России сохраняется высокий уровень активности опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП), обуславливающих уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера. В стране зафиксировано более 100 тыс. проявлений опасных и негативных ЭГП на площади около 5 млн. км2 (29% территории страны). Воздействию опасных ЭГП ежегодно подвергается около 2 тыс. населенных пунктов, железные дороги протяженностью в сотни километров и автомобильные дороги протяженностью до 2,2-2,3 тыс. км., береговая зона Российской федерации.

Государственный мониторинг состояния недр (ГМСН) в Российской Федерации ведется с 1994 г.

В системе ГМСН объектами наблюдений являются:

- десятки крупных гидрогеологических структур;

- сотни месторождений и тысячи водозаборов подземных вод;

- территории, подверженные влиянию опасных геологических процессов (оползни, сели, карст, переработка берегов, землетрясения);

- геоэкологические условия на тысячах месторождений полезных ископаемых;

- прибрежные территории и шельфовые зоны в районах месторождений;

- горнорудные и нефтегазоносные провинции;

- градопромышленные агломерации;

- отдельные особо крупные или опасные природно-техногенные (подземные газохранилища, пункты захоронения опасных отходов производства и др.);

- техногенные (атомные и гидроэлектростанции, опасные производства и др.) объекты.

На текущий период наблюдательная сеть подземных вод включает 28 тыс. скважин (в том числе государственная опорная - 6,8 тыс. скважин, территориальная – 5,4 тыс. скважин.), 1172 наблюдательных пункта за экзогенными геологическими процессами (в том числе государственная опорная 597 пунктов), полигоны для наблюдения за геологическими процессами и др.

В дальнейшем планируется оптимизация наблюдательной опорной государственной сети с учетом решаемых геологических задач и статуса изучаемых объектов. Важным элементом совершенствования системы мониторинга является оперативный учет полученных данных с ведением «ГИС по оценке состояния недр России и возможности их использования для целей не связанных с добычей полезных ископаемых».

ГМСН на суше России будет осуществляться 7-ю региональными (в каждом федеральном округе) и 75-ю территориальными (в каждом субъекте Федерации) центрами ведения мониторинга. Мониторинг геологической среды континентального шельфа России и системы «берег-море» планируется по сети наблюдательных станций федеральных полигонов в Баренцевом, Белом и Балтийском морях, в прибрежно-шельфовой зоне Карского моря, в системе берег-море Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов. Перечень работ (таблица 10) включает комплексные гидрогеологические, специальные инженерно-геологические и иные исследования, а также инвентаризацию объектов государственного мониторинга состояния недр с учетом природных факторов и техногенной нагрузки на геологическую среду, методическое, техническое и технологическое обеспечение ГМСН,

В результате будут осуществлены:

1. Оценка состояния недр, основных изменений этого состояния. Оценка рисков воздействия опасных геологических процессов и техногенных факторов на состояние недр для обеспечения рационального и безопасного природопользования. Прогноз дальнейших изменений состояния подземных вод и проявления опасных экзогенных геологических процессов на суше, континентальном шельфе и в системе «берег-море».

2. Оценка условий водоснабжения населенных пунктов за счет подземных вод и изменений этих условий в результате техногенного воздействия и загрязнения.

3. Подготовка информационных бюллетеней о состоянии недр, прогнозы развития опасных геологических процессов, дежурные карты состояния геологической среды, а также информационной основы для организации, развития и ведения ГМСН.

Заключение

Реализация основных направлений работ общегеологического и специального назначения по региональному изучению недр суши, континентального шельфа Российской Федерации, Арктики и Антарктики будет способствовать повышению геологической изученности территории Российской Федерации, обеспечению воспроизводства минерально-сырьевой базы в целях  устойчивого развития экономики страны, снижению рисков  внешних угроз и защите геополитических интересов Российской Федерации. Это будет достигнуто на основе предоставления базовых информационных ресурсов для выявления, локализации и оценки новых углеводородных и рудных объектов различных рангов в процессе проведения поисковых и поисково-оценочных работ на последующих стадиях геологоразведочных работ, осуществляемых в рамках «Долгосрочной государственной программы изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья».

Организация и проведение работ общегеологического и специального назначения в пределах континентального шельфа России позволит повысить уровень изученности ресурсов углеводородов и будет способствовать реализации Морской доктрины в части развития энергетического потенциала страны в интересах нынешних и будущих поколений граждан Российской Федерации. Геолого-геофизические исследования по уточнению положения внешней границы континентального шельфа Российской Федерации позволят повысить уровень, полноту и достоверность геологических материалов при ведении переговоров по районам экономических интересов России в пределах северных и дальневосточных морей. Геологоразведочные работы в Антарктике близки по своему характеру к научным исследованиям и направлены на изучение ее недр, выявление и предварительную оценку минерагенического потенциала континента и прилегающего шельфа. Их проведение позволит укрепить международные позиции Российской Федерации и будет способствовать эффективному участию страны в перспективном освоении минеральных ресурсов этого региона Мира.

Важнейшими последствиями реализации работ общегеологичского и специального назначения являются также повышение уровня защищенности природных (минерально-сырьевых) ресурсов и геологической среды, снижение потенциального ущерба от негативных геологических процессов и явлений. Получаемая по результатам проведения планируемых работ комплексная информация (геологическая, геофизическая, геохимическая, гидрогеологическая и геоэкологическая) имеет, в значительной мере, хозяйственно-экономическое назначение. Она необходима для обеспечения безопасного использования недр, устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов и эффективного развития региональной и национальной экономики. В частности, для обоснования гражданского и промышленного строительства, оптимизации природопользования, для предупреждения и недопущения техногенного загрязнения подземных вод и т.д. Хозяйственно-экономическая информация по мониторингу состояния и охраны геологической среды может использоваться населением, недропользователями, хозяйствующими объектами и органами государственной и муниципальной власти, оперативно, а также в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Обеспечение достоверности, унификации и стандартизации работ общегеологичского и специального назначения, функционирования единого информационного геологического пространства и повышения прогнозной, поисковой и общехозяйственной эффективности будет достигаться за счет внедрения фундаментальных достижений в области наук о Земле, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских, тематических и опытно-методических работ, создания и использования современных информационных технологий.

Основные направления развития работ общегеологического и специального назначения  реализуются через годовые программы и планы геологоразведочных работ, а также через трехлетние целевые программы ведомства (ЦПВ):

геологоразведочные работы общегеологического и специального назначения;

мониторинг состояния недр территории Российской Федерации.

Объемы финансирования указанных ЦПВ за счет средств федерального бюджета будут определяться показателями результативности их выполнения:

приростом изученности территории России региональными геолого-геофизическими, геолого-съемочными и гидрогеологическими работами и работами специального геологического назначения масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000;

приростом изученности территории России глубинными геолого-геофизическими исследованиями, в т.ч. опорными геофизическими профилями, параметрическими и сверхглубокими скважинами;

уровнем обеспеченности данными о выявленных опасных  эндогенных и экзогенных геологических процессах и явлениях, а также сведениями о загрязнении подземных вод.